Моделирование и обработка космического эксперимента

Лабораторная работа № 1

«Простейший расчет потенциала электрического поля вокруг кубсата 1U (плоский вариант)»

4ПМ Вехорев Герман Алексеевич

Условие

Имеется малый спутник, размером 10 х 10 см.

Электрический потенциал на его поверхности U0=10 Вольт (внутренне граничное условие).

Необходимо решить уравнение Лапласа

∂2U∂x2+∂2U∂y2=0

в квадрате 1 х 1 метр (внешнее граничное условие на границе этого квадрата). Значение потенциала на внешней границе определить как потенциал не кубика, а шара диаметром 10 см.

Для определения это потенциала на границе найти аналитическое выражение для потенциала шара (круга для плоскости), которое зависит от расстояния от центра шара до соответствующей точки на границе.

Потенциал шара на поверхности и вне её  U=q4πεε0r, на поверхности R0=5 cм q=4πε0εR0U0

Следовательно, потенциал на внешней границе равен UГ=4πε0εR0U04πεε0r, или UГ=R0U0r

Здесь r - расстояние от центра области до граничной точки. Пространственный шаг сетки – 1 см.

r

Результаты

Код (Python)

import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np


# Правая часть уравнения d2U/dx2 + d2U/dy2 = f
def f(x_: float, y_: float) -> float:
    return 0.


# Внешнее граничное условие (на границе исследуемой области).
def u_outer(x_: float, y_: float) -> float:
    r = np.sqrt((x_ - sat_pos[0]) ** 2 + (y_ - sat_pos[1]) ** 2)
    return R_0 * U_0 / r


# Внутреннее граничное условие (на границе/поверхности спутника).
def u_inner(x_: float, y_: float) -> float:
    return U_0


def step(U):
    h = step_size[0]
    for i in range(1, grid_size[0] - 1):
        for j in range(1, grid_size[1] - 1):
            if (sat_shape_start_x_index <= i <= sat_shape_end_x_index
                    and sat_shape_start_y_index <= j <= sat_shape_end_y_index):
                continue
            U[i, j] = (U[i + 1, j] + U[i - 1, j] + U[i, j + 1] + U[i, j - 1]) / 4 + (h ** 2) * f(x[i], y[j])
    return U


def solve() -> tuple[object, int]:
    # Инициализируем всё нулями.
    U = np.zeros(shape=(grid_size[0], grid_size[1]), dtype=float)

    # Внешнее граничное условие (на границе исследуемой области).
    for i in range(grid_size[0]):
        U[i, 0] = u_outer(x[i], y[0])
        U[i, -1] = u_outer(x[i], y[-1])

    for j in range(grid_size[1]):
        U[0, j] = u_outer(x[0], y[j])
        U[-1, j] = u_outer(x[-1], y[j])

    # Внутреннее граничное условие (на границе/поверхности спутника).
    sat_shape_start_x_real = sat_pos[0] - sat_size[0] / 2.
    sat_shape_end_x_real = sat_pos[0] + sat_size[0] / 2.
    sat_shape_start_y_real = sat_pos[1] - sat_size[1] / 2.
    sat_shape_end_y_real = sat_pos[1] + sat_size[1] / 2.

    global sat_shape_start_x_index,  sat_shape_end_x_index, sat_shape_start_y_index, sat_shape_end_y_index
    sat_shape_start_x_index = None
    sat_shape_end_x_index = None
    sat_shape_start_y_index = None
    sat_shape_end_y_index = None

    for i, xi in enumerate(x):
        if sat_shape_start_x_index is None and xi >= sat_shape_start_x_real:
            sat_shape_start_x_index = i
        if sat_shape_end_x_index is None and xi >= sat_shape_end_x_real:
            sat_shape_end_x_index = i

    for j, yj in enumerate(y):
        if sat_shape_start_y_index is None and yj >= sat_shape_start_y_real:
            sat_shape_start_y_index = j
        if sat_shape_end_y_index is None and yj >= sat_shape_end_y_real:
            sat_shape_end_y_index = j

    for i in range(sat_shape_start_x_index, sat_shape_end_x_index + 1):
        for j in range(sat_shape_start_y_index, sat_shape_end_y_index + 1):
            U[i, j] = u_inner(x[i], y[j])

    U1 = step(U.copy())
    k = 1

    while np.max(np.abs(U - U1)) > eps:
        U = U1
        U1 = step(U.copy())
        k += 1

    return U1, k


###################################################################################################


sat_pos = (0., 0.)  # координаты центра спутника [см;см]
sat_size = (10., 10.)  # размеры спутника [см;см]
area_size = (100., 100.)  # размеры исследуемой области около спутника [см;см]

R_0 = 5.  # радиус шара (круга), которым мы "приближаем" исследуемую квадратную область
U_0 = 10.  # электрический потенциал на поверхности спутника

precision = 4  # точность решения (число знаков после запятой)
eps = 10.0 ** (-precision)  # погрешность решения
step_size = (1., 1.)  # величина шага (по X, по Y) [см]
grid_size: tuple[int, int] = (
    int(area_size[0] // step_size[0]),
    int(area_size[1] // step_size[1])
)  # размер сетки (по X, по Y) = длина стороны / величина шага

x = np.linspace(sat_pos[0] - area_size[0] / 2., sat_pos[0] + area_size[1] / 2., grid_size[0])
y = np.linspace(sat_pos[1] - area_size[1] / 2., sat_pos[1] + area_size[1] / 2., grid_size[1])


def main():
    plots_color_theme = "plasma"

    # Для красивого вывода чисел в массивах numpy.
    np.set_printoptions(linewidth=100, precision=precision, suppress=True, floatmode="fixed")

    # Для интерактивных графиков в matplotlib.
    # Ещё в настройках PyCharm (Settings -> Tools -> Python Scientific) нужно отключить Show plots in tool window.
    matplotlib.use("TkAgg")

    print("...")

    # Вывод ответа.
    U, k = solve()
    title = f"Результат. Размер сетки: {grid_size[0]}x{grid_size[1]}. Итераций: {k}"
    print(title)
    print(U)

    X, Y = np.meshgrid(x, y)
    plt.figure()
    plt.pcolormesh(X, Y, U, cmap=plots_color_theme)
    plt.colorbar()
    plt.title(title)
    plt.show()


if __name__ == "__main__":
    main()